Ini rangkuman semua masalah yang kita hadapi dari awal:

1. CMake tidak bisa find libfreenect libfreenect tidak menyertakan CMake config file, jadi harus ganti ke pkg_check_modules.

2. depth_image_proc tidak terinstall Package ROS2 yang dibutuhkan belum ada, install manual.

3. Header libfreenect.h di path yang salah File ada di /usr/include/libfreenect.h bukan /usr/include/libfreenect/libfreenect.h, solusinya buat symlink.

4. Kernel module gspca_kinect konflik Kernel otomatis load driver gspca_kinect yang rebutan device dengan libfreenect, harus di-blacklist.

5. Permission USB device Node tidak bisa buka device tanpa sudo, fix dengan udev rules dan tambah user ke group plugdev.

6. numpy konflik versi cv_bridge butuh numpy < 2, tapi onnxruntime install numpy 2.x, harus downgrade.

7. Kinect node jalan tapi langsung exit Ada proses zombie yang masih memegang USB device, harus di-kill dulu.

8. Frame tidak berubah (frozen) Bug di source code kinect_ros2 — rgb_cb tidak melakukan .clone() sehingga _rgb_image selalu isi yang sama. Ini masalah utama yang bikin gambar stuck.

9. Flask stream tidak bergerak di browser Akibat langsung dari bug nomor 8 — frame yang dikirim ke browser selalu identik.

Masalah paling kritis adalah nomor 8 — bug di source code driver yang memang tidak pernah copy frame baru.