# Jawaban: Operasi Titik dan Perhitungan Ukuran Video

# 1. Point Operations (Operasi Titik) pada Citra Digital

Operasi titik adalah operasi yang memproses setiap pixel secara independen tanpa memperhatikan pixel tetangga.

Negative (Invers Citra): Mengubah pixel terang menjadi gelap dan sebaliknya. Hasilnya citra seperti negatif film.

Thresholding: Mengubah citra grayscale menjadi hitam-putih berdasarkan nilai ambang.

Brightness Adjustment: Menambahkan atau mengurangi intensitas pixel sehingga citra menjadi lebih terang atau gelap.

Contrast Stretching: Memperlebar rentang intensitas sehingga detail citra lebih jelas.

Log Transformation: Memperkuat bagian gelap dan menekan bagian terang, sehingga detail area gelap lebih terlihat.

# 2. Perhitungan Ukuran Video dan Audio

Diketahui:
Resolusi: 640x480
FPS: 30
Durasi: 120 detik
True color: 24 bit (3 byte/pixel)
Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo

## A. Ukuran Video

Ukuran per frame = 640 x 480 x 3 = 921,600 byte
Total frame = 30 x 120 = 3600 frame
Total ukuran video = 921,600 x 3600 = 3,317,760,000 byte
≈ 3165 MB

## B. Ukuran Audio

Bitrate = 44,100 x 16 x 2 = 1,411,200 bit/sec
= 176,400 byte/sec
Total audio = 176,400 x 120 = 21,168,000 byte
≈ 20.2 MB

## C. Total Ukuran

Total = 3165 + 20.2 ≈ 3185.2 MB (~3.1 GB)