Laporan Project-Based UTS Sistem Multimedia 2025 - 2026 Genap

Noise Removal dan Object Segmentation

Dosen : AIE

Nama	: Ariski Myardi

NIM	: 1103220019

Kelas	: TK-46-04

Tipe Noise : Speckle Noise					Properties 1 Noise : 0.05

| Gambar | Code | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
|  | I_asli = imread('gambarkura.jpg'); | Membaca gambar asli ke dalam MATLAB untuk memulai proses pengolahan gambar. |
|  | noisy1 = imnoise(I_asli, 'speckle', 0.05); | Menambahkan Speckle Noise dengan nilai varians 0.05, yang menyebabkan munculnya butiran acak yang ada pada intensitas piksel asli gambar. |
|  | imhist(rgb2gray(noisy1)); | Histogram ini menunjukkan kalo piksel yang terganggu oleh noise, terlihat dari spikes, menandakan intensitas piksel yang tidak merata |
|  | for c = 1:3 denoised1(:,:,c) = wiener2(noisy1(:,:,c), [5 5]); end | Menggunakan Adaptive Wiener Filter karena lebih beradaptasi untuk meratakan area noise yang berlebihan sekaligus mempertahankan bentuk asli pada gambarnya |
|  | gray1 = rgb2gray(denoised1); seg1 = edge(gray1, 'Canny', [], 2.0); seg1 = bwareaopen(seg1, 50); | Digunakan metode Canny Edge Detection dengan nilai 2.0. Canny ini sangat baik kareana sangat efektif mencari garis outline dan fungsi bwareaopen ditambahkan untuk menghapus sisa noise noise kecil |

Tipe Noise : Speckle Noise					Properties 2 Noise : 0.1

| Gambar | Code | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
|  | I_asli = imread('gambarkura.jpg'); | Menggunakan foto asli, dan di baca, sebagai dasar perbandinga |
|  | noisy2 = imnoise(I_asli, 'speckle', 0.1); | Menambahkan speckle noise dengan varians yang lebih tinggi dari sebelumnya yaitu 0.1. kerusakan pada citra terlihat lebih rapat dan mendistrosi warna asli |
|  | imhist(rgb2gray(noisy2)); | Histogram ini menunjukkan penyebaran intensitas yang lebih luas, di mana puncak-puncak warna utama semakin hancur karena akibat Tingkat noise yang signifikan |
|  | for c = 1:3 denoised2(:,:,c) = wiener2(noisy2(:,:,c), [7 7]); end | Denoise Wiener Filter menjadi 7x7. Supaya meningkatkan jangkauan area ketanggaan untuk melakukan perataan (smoothing) yang lebih bagus pada noise yang merusak |
|  | gray2 = rgb2gray(denoised2); seg2 = edge(gray2, 'Canny', [], 2.5); seg2 = bwareaopen(seg2, 50); | Segmentasi Canny dilakukan karena ngebuat citra sedikit lebih kabur, niai 2.5 agar algoritma dapat mengabaikan sisa-sisa noise penghaluasan dan lebih focus kepada garis tepi . |